# REX HOME GSM ALARM

## 1. Ovládání alarmu ovladačem- klíčenkou

Stiskem tlačítka A se alarm zajistí.

Stiskem tlačítka B se alarm odjistí.

Po zajištění máte 20 vteřin na opuštění prostoru s poplachovými čidly.

Tlačítka 1 a 2 lze použít například pro dálkové ovládání vrat, bran, světla u garáže a podobně. Více informací získáte u dodavatele.

## 2. Akustická signalizace

Alarm informuje uživatele o provozních stavech houknutím (volitelná funkce) sirény.

| Houknutí | Význam |
| --- | --- |
| 1x | Zajištění |
| 2x | Odjištění |
| 3x | Odjištění po poplachu |
| 4x | Zajištění s aktivním vstupem |
| 6x | Nedostupnost GSM sítě |

Akustický signál pro odjištění, zajištění a zajištění s aktivním vstupem lze zakázat. Další akustické signály pro jejich závažnost zakázat nelze.

Pozor! Je-li autoalarm v době zajišťování bez signálu GSM, ozve se 6 krátkých zvukových signálů a autoalarm není schopen předávat SMS zprávy a volat.

## 3. Poplach

Pokud je alarm zajištěn a dojde k aktivaci některého z poplachových čidel, spustí se siréna na dobu 30 vteřin (volitelná funkce).

Na mobilní telefony jsou odeslány poplachové informace formou SMS a případně i voláním (je-li aktivováno volání při poplachu a zvednete hovor, uslyšíte zvuk sirény.Pokud je alarm doplněn o mikrofon zapne se následně příposlech)

Probíhající poplach je možno zrušit stiskem tlačítka B (odjištění alarmu). Ukončením poplachu dojde i k ukončení odesílání poplachových SMS a volání. Obdržíte SMS o zrušení poplachu. Upozornění : ukončením poplachu není zároveň odjištěn alarm, pro odjištění musíte tlačítko B stisknout ještě jednou !

## 4. Ovládání alarmu z Vašeho telefonu

Zařízení lze ovládat i mobilním telefonem. Pokud na Váš telefon alarm posílá poplachové zprávy (dále v textu „autorizovaný telefon“), můžete z něj odesílat příkazové SMS zprávy na telefonní číslo alarmu (viz. následující tabulka)

| z výroby | funkce |
| --- | --- |
| AM | zajištění alarmu |
| DM | odjištění alarmu |
| STATUS | vyžádání SMS o stavu alarmu |
| HELP | vyžádání SMS s nápovědou |
| CREDIT zjištění kreditu na předplacené SIM3 |  |
| UC xx...x | Nové HESLO (proveďte po montáži) Heslo xx..x může mít 4 až 8 znaků (A až Z a 0 až 9), z výroby je nastaveno USER |

V textech SMS se nerozlišují malá a velká písmena, háčky a čárky nejsou povoleny.

Nastavení vlastních textů příkazových SMS, případně i textů poplachových zpráv si vyžádejte u dodavatele.

Nápověda HELP vrátí SMS s původními příkazy z výroby, pokud si nastavíte texty vlastní, nebudou v nápovědě uvedeny.

## 5. Ovládání alarmu z cizího telefonu

Alarm lze ovládat příkazovými SMS i z libovolného (neautorizovaného) mobilního telefonu. V takovém případě musíte do příkazové SMS před text zadat uživatelský kód (heslo). Text pište ve tvaru HESLOmezeraPŘÍKAZ. Uživatelský kód (heslo) je z výroby nastaven USER. Heslo je možné změnit příkazem ve výše uvedené tabulce nebo požádejte o nastavení dodavatele.

Příklad zajištění alarmu SMSkou z cizího telefonu: USER AM

## 6. Ovládání zavoláním (prozvoněním)

Alarm lze ovládat také pouhým prozvoněním z autorizovaných telefonních čísel (volitelná funkce). Pak stačí pouze zavolat na číslo alarmu. Alarm hovor po krátké chvíli odmítne (tzn. není zpoplatněn) a změní svůj stav (zajistí – odjisti – zajistí...). Změnu stavu může alarm potvrdit SMS zprávou.

## 7. Kontrola napájení

Součástí alarmu je záložní akumulátor. Při výpadku sítě je napájení automaticky přepnuto na záložní akumulátor. V případě poklesu napětí záložního akumulátoru pod 10V obdržíte varovnou SMS. Akumulátor je průběžně dobíjen. Doporučujeme výměnu záložního akumulátoru jednou za 2 roky.

V bezdrátových poplachových čidlech jsou baterie typu AAA. Při běžném provozu je jejich životnost delší než 1 rok. Potom je třeba je vyměnit.

## 8. Omezení počtu poplachů

Pokud v době hlídání dojde k opakovanému poplachu od stejného vstupu, pak se tento vstup po 3 poplachu vypne. Znovu se zapne při novém zajištění alarmu.

## 9. Servis na dálku

Pokud potřebujete změnit základní nastavení alarmu, telefonní čísla apod., nemusíte obvykle jezdit do servisu. Dodavatel Vám může provést nastavení dálkově.

## 10. Hlídání pultem centrální ochrany

Alarm umí také komunikovat s pultem centrální ochrany. Pro toto zařízení je k dispozici služba monitoring – poplachy z Vašeho objektu jsou přenášeny na pracoviště nepřetržitého dohledu. V případě poplachu pak pracovník PCO kontaktuje určené osoby zákazníka.

## 11. Signálka LED na panelu

Signálka LED slouží pro signalizaci

stavů alarmu. Tabulka popisuje jednotlivé možnosti zobrazení.

| Signálka | Význam |
| --- | --- |
| Nesvítí | Odjištěno |
| Svítí | Hovor nebo hledání sítě |
| Bliká pomalu | Zajištěno |
| Bliká rychle | Nedostupnost GSM sítě nebo probíhající poplach |

## 12. Přepínač na panelu

Přepínač na panelu slouží k přepínání provozního stavu a stavu programování čidel. Přepínač musí být v provozním stavu jinak nedojde k zabezpečení objektu po stisku dálkového ovladače !!!

## 13. V případě potíží

Kontaktujte dodavatele. Ve většině případů Vám bude schopen pomoci dálkově.